АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | – И.С. Майзель |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный экономист проекта | – экономико-географ О.В. Петина |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Развитие муниципальных образований района: | архитекторы: О.В. Красовская, И.С. Майзель, А.В. Карагина; экономико-географы: А.В. Косарев, О.В. Петина. |
| Производственная инфраструктура. Туристско-рекреационный комплекс. Социальная инфраструктура и жилищный фонд: | экономико-географы О.В. Петина, А.В. Косарев, О.А.Мигунова, М.А. Пчелка. |
| Транспортная инфраструктура: | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инж. А.А. Искяндаров |
| Инженерная инфраструктура: | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис. |
| Охрана объектов культурного наследия: | экономико-географ А.В. Косарев. |
| Охрана природы и рациональное природопользование: | инженер А.В. Васильев |
| Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | инженеры Е.В.Воронцова, З.Р. Бачерникова |
| Регламентация хозяйственной деятельности. Границы зон с особыми условиями использования территорий: | инженер А.В. Васильев |
| ГИС-технологии: | гл. специалисты – А.М. Савинков, А.В. Карагина. |

Консультанты:

д.г.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ А.И. Чистобаев;

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	6

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	8

2.1. Развитие муниципальных образований района	8

2.2. Производственная инфраструктура	9

2.3. Туристско-рекреационный комплекс	12

2.4. Социальная инфраструктура и жилищный фонд	15

2.5. Транспортная инфраструктура	19

2.6. Инженерная инфраструктура	22

2.7. Охрана объектов культурного наследия	25

2.8. Охрана природы и рациональное природопользование	26

2.9. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	27

2.10. Регламентация хозяйственной деятельности. Границы зон с особыми условиями использования территорий	32

ПРИЛОЖЕНИЕ. Технико-экономические показатели	35

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
|  | «Положения о территориальном планировании Череповецкого муниципального района» | 40/330 |
|  | «Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования Череповецкого муниципального района»» | 40/329 |
| 2. Графические материалы |  |  |
| 1 | Схема границ муниципальных образований Череповецкого муниципального района. |  |
| 2 | Схема территориального планирования. (Проектный план). | 40/294 |
| 3 | Схема границ земель различных категорий. | 40/295 |
| 4 | Схема расположения объектов культурного наследия. |  |
| 5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. | 40/296 |
| 6 | Границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. | 40/297 |
| 3. Электронные материалы |  |  |
|  | Текст тома в формате Word, графические материалы (карты-схемы) в формате JPG | 40/331 |

# ВВЕДЕНИЕ

Схема территориального планирования Череповецкого муниципального района Вологодской области разработана Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу Администрации Череповецкого муниципального района в соответствии с муниципальным контрактом № 50 от 6 апреля 2007 г. в качестве документа, направленного на создание оптимальных условий территориального и социально-экономического развития Череповецкого муниципального района до 2027 г.

Схема территориального планирования Череповецкого муниципального района учитывает положения о территориальном планировании, содержащиеся в Схеме территориального планирования Вологодской области, конкретизирует стратегические решения, принятые в областной Схеме. Она содержит практические предложения, направленные на достижение устойчивого развития района, которое предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни населения, а также рост инвестиционной привлекательности территории.

Состав схемы территориального планирования определен статьей 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Схема территориального планирования содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы). Положения о территориальном планировании включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Обоснования вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию содержатся в «Материалах по обоснованию проекта Схемы территориального планирования Череповецкого муниципального района».

При разработке Схемы территориального планирования Череповецкого муниципального района учтены следующие документы:

- «Схема территориального планирования Вологодской области», разработанная ООО НПИ «ЭНКО» в 2008 г. и утвержденная в 2009 г.;

- проект «Стратегии социально-экономического развития Череповецкого района до 2015 года»;

- предварительные материалы генеральных планов сельских поселений Череповецкого муниципального района, разрабатываемые ЗАО Архитектурно-планировочное бюро «Сервис»;

- районные и областные целевые программы, реализуемые на территории района.

Основным документом, определяющим правовое обеспечение градостроительной деятельности в Череповецком муниципальном районе, является «Закон о регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской области» от 01.05.2006 г. № 1446-ОЗ.

Схема территориального планирования Череповецкого муниципального района разработана на следующие проектные периоды:

- первый этап – 2010-2017 гг.,

- расчетный срок – 2010-2027 гг.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Схема территориального планирования Череповецкого муниципального района - документ, направленный на создание условий устойчивого территориального и социально-экономического развития района до 2027 г.

Положения о территориальном планировании Череповецкого муниципального района в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, должны учитываться генеральными планами поселений (ст. 24, ч.3); правилами землепользования и застройки (ст.31, ч.3) и служат основанием при подготовке документации по планировке территории (ст.45, ч.4). Схема территориального планирования района является также основополагающим документом для разработки специализированных тематических программ и проектов, реализуемых на территории района.

Основная цель проекта - разработка долгосрочной территориальной стратегии, учитывающей необходимость достижения устойчивого развития социально-экономической системы района для обеспечения комфортных условий проживания и высоких жизненных стандартов населения.

Система целей схемы территориального планирования определена в соответствии с целями, заявленными в «Программе экономического и социального развития Череповецкого муниципального района».

Основными задачами Схемы территориального планирования Череповецкого муниципального района являются следующие.

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социальных, промышленных, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие района в целом.

- Повышение уровня и качества жизни населения при условии сохранения природной среды, что связано с достижением прогресса по следующим направлениям:

- создание условий для реализации инвестиционных проектов;

- создание условий для развития туризма;

- развитие малого предпринимательства;

- увеличение производства сельскохозяйственной продукции;

- сохранение культурного наследия;

- сохранение окружающей среды;

- удовлетворение потребностей населения в качественных услугах транспорта, учреждений образования и здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.

- Преодоление планировочной диспропорции, вызванной концентрацией экономического потенциала в центральной части территории района, за счет развития периферийных территорий и формирования дополнительных планировочных подцентров района.

- Улучшение качества градостроительной среды за счет развития современной инженерной инфраструктуры. Обеспечение надёжного снабжения электроэнергией коммунально-бытовых и промышленных потребителей района. Развитие теплоснабжения на основе газификации района.

- Улучшение внутрирайонных транспортных сообщений, организация более тесной связи с сетью дорог соседних районов и области в целом.

- Рост нормы обеспеченности населения района общей площадью жилищного фонда, формирование новых территорий для малоэтажного коттеджного строительства.

В Схеме территориального планирования Череповецкого муниципального района решаются следующие задачи.

1. Выявление природно-ресурсного, демографического, экономического, культурного потенциалов территории района.

2. Отображение на картах (схемах) существующих границ земель и зон по перечню, представленному в ст. 19, ч. 4 Градостроительного кодекса, из числа которых в районе имеются следующие:

- границы сельских поселений, входящих в состав муниципального района;

- границы территорий объектов культурного наследия;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства местного значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности муниципального района;

3. Разработка предложений по размещению объектов капитального строительства местного значения с отображением на соответствующей карте (схеме) границ зон планируемого размещения таких объектов.

- Разработка мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры района: по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений.

- Разработка мероприятий по развитию объектов электро- и газоснабжения, созданию условий для обеспечения сельских поселений услугами связи, разработка рекомендаций по развитию на территории сельских поселений района систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

- Разработка мероприятий по развитию системы социально-гарантированных объектов образования и здравоохранения, а также разработка рекомендаций по развитию иных объектов социальной и культурно-бытовой сферы, базирующихся на демографическом прогнозе и градостроительной оценке численности населения района и его отдельных муниципальных образований и направленных на достижение нормативных показателей обеспеченности населения района соответствующими услугами.

4. Формирование предложений по созданию новых особо охраняемых природных территорий местного значения и сохранению биологического разнообразия на территории района, охране природы и рациональному природопользованию.

5. Разработка мероприятий по сохранению и использованию культурного наследия.

6. Разработка мероприятий по защите от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, чрезвычайных ситуаций.

# 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 2.1. Развитие муниципальных образований района

Основные зоны новой градостроительной активности тяготеют к планировочному центру района – крупному промышленному центру г Череповцу. Череповецкий муниципальный район будет развиваться вдоль радиальных транспортно-планировочных осей с организацией в планировочных центрах новых производств, логистических объектов и массового жилищного строительства. Наиболее интенсивное и многоплановое развитие предусматривается на территории Судского (изм. решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района от 05.03.2014 № 62), Тоншаловского, Ирдоматского, Яргомжского, частично Нелазского и Малечкинского сельских поселений.

Размещение в районе п.Суда Судского сельского поселения особой экономической зоны производственно-промышленного типа основным направлением которой станет лесоперерабатывающая промышленность, в том числе глубокая деревопереработка. Реализация данного инвестиционного проекта позволит обеспечить наибольшую устойчивость экономики не только района, но  и повышение капитализации региона в целом путем привлечения бизнеса способного реализовать высокотехнологичные проекты, внедрить современные технологии в промышленность и производить новые виды конкурентоспособной продукции. (изм. решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района от 05.03.2014 № 62)

Создание в соседнем Шекснинском районе индустриального парка (ИП) «Шексна» создает предпосылки для развития Югского и Ягановского сельских поселений.

В Югском сельском поселении получит развитие туристско-рекреационная местность «Карпово», где предполагается строительство крупного спортивного объекта регионального значения – базы скоростного спуска, с организацией инфраструктуры размещения и отдыха.

На северной окраине и юге района, в периферийных поселениях (Воскресенское, Югское, Щетинское, Ягницкое, Николо-Раменское, Коротовское) предполагается выборочное строительство жилья для местных нужд, объектов рекреации и туризма, создание особо охраняемых природных территорий. Центрами Череповецкой территориальной рекреационной системы являются населенные пункты Карпово, Мякса, Ягница, Борок, Харламовская.

В проекте предусмотрено увеличение площади селитебных территорий в непосредственной близости от большинства центров муниципальных образований:

- в Судском сельском поселении развитие населенных пунктов Суда, Малое и Большое Ново;

- в Нелазском сельском поселении - Шулма;

- в Абакановском сельском поселении - Абаканово и Шухободь;

- в Воскресенском сельском поселении - Воскресенское;

- в Климовском сельском поселении - Климовское, Гаврино;

- в Яргомжском сельском поселении - Ботово, Фенево, Раменье, Мархинино;

- в Малечкинском сельском поселении - Малечкино;

- в Ирдоматском сельском поселении - Ирдоматка, Борисово, Ванеево;

- в Югском сельском поселении - Воскресенское, Якушево, Чиково, Новое Домозерово, Доронино, Якушево, Городище, Конечное, Рослино, Горка, Полуево и Новосела, Сурково;

- в Мяксинском сельском поселении - Мякса, Хантаново, Шилово.

Потребности развития жилищного строительства и производственной деятельности в пределах населенных пунктов учтены при выделении перспективной черты населенных пунктов. Уточнение назначения площади и границ земельных участков должно производиться при разработке генеральных планов сельских поселений района.

## 2.2. Производственная инфраструктура

Для создания условий поступательного роста экономического потенциала необходимо решение следующих задач:

- рост эффективности производства, техническое перевооружение существующих производств и обеспечение предприятий пищевой промышленности и производства стройматериалов собственной сырьевой базой;

- повышение инвестиционной привлекательности района, создание благоприятных условий для привлечения инвесторов с целью создания новых и развития уже имеющихся производств;

- формирование небольших агрохолдингов с развитием местного сельскохозяйственного производства и перерабатывающих производств;

- поддержка развития инновационного процесса в районе с созданием новых высокотехнологичных производств;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития малого предпринимательства;

- развитие межрайонного и межмуниципального сотрудничества.

Для формирования устойчивой экономической базы сельских поселений района необходимо резервирование территорий для развития малых и средних производств в целях размещения соответствующих объектов капитального строительства. Выделение земельных участков должно осуществляться в генеральных планах сельских поселений преимущественно в пределах черты населенных пунктов. Вне границ земель населенных пунктов могут размещаться производственные объекты агропромышленной специализации и добывающей промышленности, а также объекты придорожного сервиса, туристско-рекреационной инфраструктуры.

Промышленный комплекс

Череповецкому муниципальному району необходимо формирование конкурентоспособного высокоэффективного промышленного комплекса, интегрированного в межрегиональное производство, и создание условий для обеспечения его устойчивого развития.

Мероприятия по развитию промышленного комплекса определяются реализацией инвестиционных проектов, а также действующими и перспективными программными документами Вологодской области и Российской Федерации. В том числе учитывается предусмотренное Схемой территориального планирования Вологодской области создание инвестиционной площадки «Кошта» и создание  в районе п. Суда Судского сельского поселения особой экономической зоны промышленно-производственного типа преимущественно для развития деревообрабатывающих производств, возможно развитие смежной производственной инфраструктуры. (изм. решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района от 05.03.2014 № 62)

Для размещения площадок производственного назначения резервируются территории вне населенных пунктов.

Выбор и формирование земельных участков осуществляется в соответствии с «Концепцией инвестиционной деятельности Череповецкого района». (изм. решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района от 05.03.2014 № 62) В генеральных планах сельских поселений осуществляется уточнение границ площадок производственного назначения регионального уровня и выделение площадок производственного назначения для размещения объектов капитального строительства местного значения.

Инвестиционные площадки производственного назначения.

- Участок в районе д. Полуево (строительство завода по производству керамического кирпича).

- Участок в районе д. Шулма Нелазского сельского поселения (строительство предприятия по производству паркетной доски).

- Использование имеющейся производственной площадки в п. Суда для размещения предприятий лесопромышленного комплекса.

- В рамках генеральных планов сельских поселений резервирование дополнительных крупных инвестиционных площадок производственного назначения (вне черты населенных пунктов) на следующих территориях:

- В районе п. Суда - освоение дополнительных площадок по выбору инвестора для развития производственной деятельности (преимущественно развитие деревообрабатывающих производств), возможно развитие смежной производственной инфраструктуры, а также размещение технопарка. (изм. решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района от 05.03.2014 № 62)

- В районе железнодорожной станции Кошта (или с. Нелазское) – формирование инвестиционной площадки для развития преимущественно логистической деятельности.

- Земельный участок 11 га западнее д. Климовское – площадка под промышленное и коммунально-складское освоение.

- Незастроенный земельный участок 10 га в районе д. Никитино Тоншаловского сельского поселения для строительства производственных объектов.

- Земельный участок 4,7 га и 1,5 га в районе д. Дементьево Малечкинского сельского поселения для строительства производственных объектов.

- Земельный участок 7,9 га и 13,2 га в районе д. Ирдоматка Ирдоматского сельского поселения для строительства производственных объектов.

- При необходимости размещения дополнительных объектов производственного назначения в рамках формирующейся агломерации «Вологда-Череповец» (коммунально-производственные площадки, научно-производственные зоны, технопарки и др.) на территории района предлагаются следующие местоположения инвестиционных площадок: Сурково, Ирдоматка.

Мероприятия по развитию лесного хозяйства определяются согласно утвержденному Лесохозяйственному регламенту Череповецкого лесничества и Лесному плану Вологодской области.

Мероприятия по развитию недропользования определяются согласно утвержденным федеральным и областным целевым программам и мероприятиям, разработанным Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области. Резервирование территорий для обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы осуществляется в генеральных планах сельских поселений.

Агропромышленный комплекс

Для успешного развития АПК в районе необходимо разработать и осуществить целевые программы по сохранению и повышению плодородия почв; развитию селекции и семеноводства, разведению сортов, адаптированных к условиям области; поддержке племенной работе в животноводстве; по созданию собственной кормовой базы; использованию перспективных новых технологий в растениеводстве и животноводстве; подготовке и переподготовке кадров.

Органы местного самоуправления Череповецкого муниципального района содействуют осуществлению следующих рекомендуемых мероприятий.

Мероприятия на период 2010-2027 гг.

- Развитие снабженческо-сбытовых кооперативов, которые в последующем могут преобразовываться в производственно-сбытовые.

- Модернизация и техническое переоснащение льноперерабатывающих предприятий, птицефабрик, предприятий по производству молочно-мясной продукции и реконструкция животноводческих комплексов.

- Развитие смежных перерабатывающих производств, позволяющих полностью использовать первичную сельскохозяйственную продукцию.

- Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. Усиление контроля за рациональным использованием земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с целевым назначением данной категории земель.

Мероприятия на первую очередь (2010-2017 гг.)

- В ЗАО «Малечкино»:

- создание площадки для замкнутого цикла производства мяса бройлера;

- комплексная механизация производственных процессов в растениеводстве;

- реконструкция кормоцеха;

- внедрение комплекс технологического оборудования;

- реконструкция и модернизация птицеводческого оборудования.

- Реконструкция и модернизация птичников (10 объектов) и реконструкция холодильника убойного цеха в ЗАО «Череповецкий бройлер».

- Реконструкция с модернизацией животноводческого оборудования фермы Щетинское на 200 голов и фермы Быстрино на 900 голов крупного рогатого скота в колхозе «Мяксинский».

- Реконструкция животноводческой фермы на 200 голов в СХПК (колхоз) «Батран» (д. Рябово).

- Реконструкция животноводческой фермы на 400 голов в СХПК «Ударник» (д. Сурково).

- Реконструкция животноводческого комплекса на 600 голов в ЗАО «Шухободское».

- Создание агрохолдинга ООО «АПК «Череповецкий».

- Реконструкция животноводческой фермы ЗАО «Славянская новь» (с. Ильинское Щетинского сельского поселения).

- Реконструкция животноводческого комплекса ООО «Октябрьское» (с. Абаканово).

- Реконструкция и модернизация племфермы ЗАО «Уломское» в д. Коротово.

- Восстановление откормочных комплексов на базе бывшего совхоза «Нелазское» и вывод их на проектную мощность с ежегодным откормом по 10 тыс. голов молодняка крупного рогатого скота.

- Провести реконструкцию 2-ой очереди свинокомплекса на 50 тыс. голов в ЗАО «Ботово».

- Строительство завода по глубокой заморозке овощей, ягод и других культур.

- Строительство картофеле- и овощехранилищ в ЗАО «Уломское».

- Расширение посевов льна для обеспечения сырьем имеющихся предприятий по переработке льна.

## 2.3. Туристско-рекреационный комплекс

В Схеме территориального планирования Череповецкого муниципального района учитывается предусмотренное Схемой территориального планирования Вологодской области развитие инфраструктуры туризма и рекреации.

В состав Череповецкой территориальной рекреационной системы (ТРС) как одного из ареалов в композиции Вологодской региональной туристско-рекреационной системы входят обширные территории, прилегающие к Рыбинскому вдхр., отдельные туристско-рекреационные зоны в Ирдоматском, Югском, Мяксинском и других сельских поселениях. Кроме того, в нее включены:

- рекреационные зоны ближайшей и средней доступности от Череповца;

- зоны сохранения исторически ценного культурного ландшафта, насыщенные памятниками историко-архитектурного наследия;

- крупные ареалы самодеятельного рекреационного освоения в буферной части регионального экологического каркаса, места, связанные с отдыхом у водоемов, промысловым отдыхом в наиболее посещаемых лесах, охотой и рыболовством.

В Череповецком муниципальном районе образуются следующие локальные рекреационные зоны и узлы в рамках ТРС.

Череповецкая рекреационная зона - сложившаяся зона рекреации, располагающаяся в непосредственной близости к городу вдоль р. Шексна (Рыбинское вдхр.) от острова Ваганиха на западе до ст. Шеломово на востоке, включает крупный участок леса зеленой зоны города и территории вдоль дороги на Рыбинск, прилегающие к Рыбинскому водохранилищу. В лесопарковой части зеленой зоны г. Череповец, на левом берегу Шексны создана ООПТ регионального значения туристско-рекреационная местность «Зеленая Роща» - традиционное место отдыха горожан. Преимущественные виды отдыха - санаторно-профилактическое лечение, кратковременный летний отдых, активные виды отдыха на воде.

Среднемоложская рекреационная зона - сложившаяся зона рекреации на юго-западе района вдоль Моложского плеса Рыбинского водохранилища и р. Мологи на границе с Устюженском районом. Преимущественные виды отдыха - долговременный семейный отдых, детский отдых, активные виды отдыха на воде.

Получает развитие туристско-рекреационная местность «Карпово» в Югском сельском поселении. Предполагается развитие крупного комплекса отдыха и спорта регионального значения (базы скоростного спуска) с организацией соответствующей инфраструктуры размещения и отдыха.

Уломская рекреационная зона предлагается к организации на территории, прилегающей к заливу Рыбинского вдхр. Преимущественные виды отдыха – долговременный отдых на природе, отдых выходного дня и оздоровление.

Мяксинская рекреационная зона предлагается к организации на территории, прилегающей к Рыбинскому вдхр у с. Мякса. Преимущественные виды отдыха – долговременный отдых на природе, отдых выходного дня и оздоровление. Предполагается организация зимних видов рекреации, возможно строительство базы скоростного спуска, и организация полноценного круглогодичного комплекса отдыха, яхт-клуба и этнографического поселения (д. Хантаново).

Рекреационные территории на севере района. Освоение территории в Воскресенском сельском поселении связывается с использованием значительного промыслового и бальнеологического потенциалов.

Органы местного самоуправления Череповецкого муниципального района содействуют формированию условий для развития объектов регионального значения и осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений мероприятий по организации обустройства мест массового отдыха населения.

Мероприятия на период 2010-2027 гг.

На расчетный срок до 2027 г. предлагается создание 1050 мест во всех средствах размещения (с учетом 475-500 мест на первую очередь). В период с 2017 по 2027 гг. предполагается строительство 575-600 мест.

- Развитие крупного комплекса отдыха и спорта регионального значения в туристско-рекреационной местности «Карпово», доведение емкости  инфраструктуры размещения и отдыха до 400 мест на расчетный срок (ввод 300 мест).

- Формирование необходимой инфраструктуры для развития водного туризма – причальных комплексов, эллингов в рекреационных комплексах (дд. Коротово, Харламовская, Даргун, Мал. Липенка, пристань Раменские Сады у д. Раменье Ягницкого сельского поселения).

- Формирование новых туристских маршрутов, в т.ч. автобусно-теплоходный маршрут «Череповец – Ирма», маршруты речных прогулок «Череповец – Мякса», «Череповец - Весьегонск», автобусных и велосипедных маршрутов «Череповец – Мякса – Хантаново», «Череповец – Борок» (Дарвинский заповедник), «Череповец – Весьегонск» и пр.

- Строительство базы отдыха на оз. Питино в Воскресенском сельском поселении (50 мест).

- Строительство яхт-клуба в д. Коротово.

- Строительство яхт-клуба и гостевого дома на 25 мест в д. Харламовская.

- Организация визит-центра Дарвинского биосферного заповедника с гостиницей на 50 мест.

- Организация промыслового туризма (маршруты для охотников и рыболовов в Югском, Абакановском (строительство базы на 25 мест), Коротовском, Мяксинском, Николо-Раменском и Ягницком (вне территории Дарвинского заповедника) сельских поселениях.

- Строительство гостевого дома (25 мест) на автодороге Череповец - Рыбинск - Сергиев-Посад в д. Музга, Щетинское сельское поселение.

- Строительство санаторно-оздоровительного комплекса местного значения в д. Елехово на 100 мест.

Мероприятия на первую очередь (2010-2017 гг.)

На первую очередь до 2017 г. предлагается создание 475-500 мест во всех средствах размещения.

- Развитие крупного комплекса отдыха и спорта регионального значения в туристско-рекреационной местности «Карпово» (с базой скоростного спуска), строительство соответствующей инфраструктуры размещения и отдыха емкостью 100 мест на первую очередь, до 400 мест на расчетный срок.

- Развитие туристского комплекса «Мякса», проектирование и строительство в с. Мякса и окрестностях («зеленая стоянка», яхт-клуб, база скоростного спуска, гостевые дома (50 мест), конно-спортивная база, этнографическое поселение в д. Хантаново (50 мест), кемпинг на 25 мест).

- Развитие транзитного придорожного сервиса, размещение инвестиционных площадок с развитием инфраструктуры придорожного сервиса (комплекс придорожного обслуживания с АЗС, кафе, мини-мотелями и др.), в т.ч. на участке автодороги Череповец – Рыбинск (д. Малата, Югское сельское поселение) строительство мотеля (мини-гостиницы) на 50 мест, на участке Череповец – Тоншалово (уч. Тоншалово-Горка) строительство мотеля (мини-гостиницы) на 50 мест, в Ягановском сельском поселении на участке у автодороги А-114 строительство мотеля на 25 мест.

- Формирование необходимой инфраструктуры для развития водного туризма – причальных комплексов, эллингов в рекреационных комплексах. В первую очередь туристская инфраструктура должна получить развитие на восточном побережье Рыбинского вдхр.: населенные пункты Городище, Вичелово, Васильевское.

- Строительство профилактория для местных нужд в д. Климовское (50 мест).

- Строительство базы отдыха в д. Коротово (50 мест).

- Строительство гостевого дома в д. Ягница (25 мест).

В целях развития рекреационной деятельности необходимо также формирование и развитие системы парковых зон, садоводств, агрорекреационных комплексов и зон коттеджного строительства.

Потребность в земельных участках для строительства объектов туристско-рекреационной инфраструктуры уточняется на стадии разработки генеральных планов сельских поселений.

В генеральных планах сельских поселений района необходимо предусматривать устройство и оборудование пляжей для купания и отдыха населения в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

## 2.4. Социальная инфраструктура и жилищный фонд

Пунктами концентрации при размещении учреждений социальной инфраструктуры, оказывающих услуги межпоселенного уровня, являются районный центр г. Череповец (городской округ), а также центры сельских поселений: пп. Тоншалово и Суда, сс. Воскресенское (Воскресенского сельского поселения), Воскресенское (Югского сельского поселения) и Мякса, дд. Коротово и Ягница.

Органы местного самоуправления Череповецкого муниципального района

  - осуществляют мероприятия по организации предоставления образования и по организации медицинской помощи населению района;

  - создают условия для обеспечения сельских поселений района услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

  - организуют библиотечное обслуживание сельских поселений;

  - содействуют осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений рекомендуемых мероприятий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, для развития массовой физической культуры и спорта, для жилищного строительства.

Образование

Перспективная потребность в услугах сети детских дошкольных учреждений на 2017 г. определяется в 2,6 тыс. мест, на 2027 г. – 3,1 тыс. мест; в общеобразовательных учреждениях на 2017 г. – 5,3 тыс. мест, на 2027 г. – 6,3 тыс. мест. На расчетный срок по согласованию с соответствующими органами государственной власти Вологодской области возможно расширение системы учреждений профессионального образования: район может иметь 520 учебных мест в учреждениях начального профобразования и 760 мест в средних специальных учебных заведениях. В качестве мест размещения предлагаются пп. Суда, Тоншалово.

Мероприятия на период 2010-2027 гг.

- Строительство новых учреждений дополнительного образования детей либо расширение существующих в пп. Суда, Тоншалово, с. Мякса.

- Строительство дошкольных учреждений и школ для обслуживания населения коттеджных поселков в соответствии с утвержденными проектами.

Мероприятия на первую очередь (2010-2017 гг.)

- Строительство детских садов в Судском сельском поселении на 140 мест, в Тоншаловском сельском поселении на 200 мест.

- Строительство учреждения комбинированного типа «детский сад – начальная школа» в Николо-Раменском сельском поселении.

Мероприятия на период 2017-2027 гг.

- Строительство детских садов в Судском (80 мест), Тоншаловском (130 мест), Яргомжском (70 мест) сельских поселениях.

- Строительство школ на 250-300 мест в Тоншаловском и на 100 мест в Яргомжском сельских поселениях.

- Строительство пристройки к существующей Мяксинской СОШ на 50 мест.

Здравоохранение

На 2027 г. общая мощность больничных учреждений и дневных стационаров на территории района может достигать 360 коек. Сохраняется существующая общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений. При больничных учреждениях и амбулаториях муниципального района необходимо иметь станции (подстанции) скорой и неотложной медицинской помощи на 8 санитарных автомобилей (суммарно) и не менее 7 аптек.

Мероприятия на период 2010-2027 гг.

- Организация сети сезонно действующих учреждений первичной медико-санитарной помощи в рекреационных зонах, садоводствах, коттеджных поселках.

- Создание новых амбулаторно-поликлинических учреждений для обслуживания населения коттеджных поселков в соответствии с утвержденными проектами.

- Резервирование в генеральных планах ряда сельских поселений района земельных участков под строительство следующих учреждений:

- в Ирдоматском сельском поселении – под строительство негосударственного учреждения амбулаторно-поликлинического типа (д. Ирдоматка);

- в Нелазском сельском поселении – под строительство негосударственного учреждения амбулаторно-поликлинического типа (д. Шулма);

- в Климовском сельском поселении – для строительства профилактория.

Мероприятия на первую очередь (2010-2017 гг.)

- Резервирование в генеральном плане Мяксинского сельского поселения земельного участка для размещения негосударственного лечебного учреждения, при котором мог бы функционировать дневной стационар либо круглосуточное отделение сестринского ухода.

- Резервирование в генеральном плане Югского сельского поселения земельного участка под строительство негосударственного учреждения амбулаторно-поликлинического типа с койками дневного стационара (д. Сурково).

Мероприятия на период 2017-2027 гг.

- Резервирование земельных участков под возможное размещение ведомственных или негосударственных учреждений здравоохранения стационарного типа в Судском, Югском, Мяксинском сельских поселениях.

Социальная защита населения

Мероприятия на период 2010-2027 гг.

- Расширение сети отделений и филиалов МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» в ряде сельских поселений района. Создание специальных жилых домов для ветеранов и инвалидов. Конкретизация этих мероприятий осуществляется в генеральных планах сельских поселений.

- Развитие существующих и размещение новых учреждений в соответствии с «Социальными нормативами и нормами» (реабилитационные центры, приюты и т.д.) и соответствующими целевыми программами Вологодской области, среди которых могут быть следующие учреждения, возможность размещения которых в пределах границ населенных пунктов необходимо предусматривать в генеральных планах сельских поселений района:

- территориальный центр социальной помощи семье и детям;

- дом-интернат для престарелых и инвалидов;

- психоневрологический дом-интернат;

- дом-интернат для детей-инвалидов.

Для приоритетного размещения учреждений социальной защиты населения областного и муниципального значения, их филиалов и отделений предлагаются территории Судского, Тоншаловского, Климовского, Коротовского, Мяксинского, Югского и Яргомжского сельских поселений.

Культурно-досуговая деятельность

Перспективная потребность в услугах учреждений клубного типа на 2027 г. определяется в 6,5 тыс. мест, в фондах общедоступных библиотек – 484,2 тыс. экз.

Мероприятия на период 2010-2027 гг.

- Расширение существующих или строительство новых учреждений клубного типа в Абакановском, Воскресенском, Ирдоматском, Малечкинском, Тоншаловском, Щетинском и Югском сельских поселениях.

Мероприятия на первую очередь (2010-2017 гг.)

- Строительство нового дома культуры в с. Воскресенское Югского сельского поселения.

Спортивные сооружения

Предусматривается приоритетное размещение спортивных сооружений в сс. Абаканово и Шухободь, п. Тоншалово, с. Воскресенское (Воскресенское сельское поселение), п. Малечкино, дд. Ирдоматка, Климовское, Коротово, Новое Домозерово, с. Мякса, д. Шулма, п. Суда, д. Ботово.

Мероприятия на период 2010-2027 гг.

- Доведение площади спортивных залов района до 16,6 тыс. м2, площади плоскостных сооружений до 92,5 тыс. м2.

- Строительство муниципальных плавательных бассейнов в Судском, Тоншаловском и Климовском сельских поселениях.

- Достижение показателя общей единовременной пропускной способности спортивных сооружений, расположенных на территории района, не ниже 9 тыс. чел.

Мероприятия на первую очередь (2010-2017 гг.)

- Увеличение площади спортивных залов на 4 тыс. м2 с достижением показателя 66 % обеспеченности населения в сравнении с нормативным уровнем.

- Создание новых плоскостных сооружений общей площадью не менее 30 тыс. м2.

Общественное питание и торговля

Предусматривается сохранение существующей сети торговых предприятий и организаций и рост емкости предприятий общественного питания за счет развития частного бизнеса. Нормативно необходимая торговая площадь магазинов на 2027 г. оценивается в 14,6 тыс. м2, вместимость предприятий общественного питания – 1,9 тыс. мест.

Мероприятия на период 2010-2027 гг.

- Первоочередное развитие объектов торговли в рекреационных зонах и на территориях с формирующейся коттеджной застройкой.

- Резервирование участков для строительства торговых комплексов в генеральных планах пригородных по отношению к Череповцу сельских поселений.

- Строительство рыночных комплексов в Судском, Тоншаловском, Югском, Воскресенском и Яргомжском сельских поселениях.

Конфессиональные объекты

Мероприятия на период 2010-2027 гг.

- Строительство новых часовен в сельских населенных пунктах Ивановское, Поповка (Воскресенское сельское поселение), Шалимово, Даргун, Сурково, Харламовская, Николо-Раменье, Ягница, Большой Двор, Борок, Елехово, Воскресенское (Югское сельское поселение), Щетинское.

- Восстановление церкви в с. Лохта (Введенская церковь).

Мероприятия на первую очередь (2010-2017 гг.)

- Строительство новых церквей в сельских населенных пунктах Музга, Новое Домозерово, Романово, Климовское.

- Строительство часовен на расширяющихся кладбищах в д. Васильевское (Климовское сельское поселение) и других в соответствии с генеральными планами.

- Строительство часовен в сельских населенных пунктах - Шухободь, Шулма, Малечкино, Ботово, Яганово.

- Восстановление существующих церквей: Церковь Воскресения Христова в с. Воскресенское (Югское сельское поселение), Староёрговская церковь Воскресения Христова в с. Воскресенское (Воскресенское сельское поселение), Церковь Троицы Живоначальной в с. Улома, Церковь Троицы Живоначальной в с. Дмитриевское.

Жилищный фонд

Мероприятия на период 2010-2027 гг.

- Достижение обеспеченности населения жилищным фондом на начало 2027 г. на уровне 40 м2/чел. Средний ежегодный ввод на уровне 1 м2/чел. На начало 2027 г. общая площадь жилищного фонда по району должна составить 1,9 млн. м2.

Мероприятия на первую очередь (2010-2017 гг.)

- Достижение обеспеченности населения жилищным фондом на начало 2017 г. на уровне 31 м2/чел. Средний ежегодный ввод свыше 30 тыс. м2 нового жилищного фонда. На начало 2017 г. общая площадь жилищного фонда по району должна составить 1,4 млн. м2.

## 2.5. Транспортная инфраструктура

В Схеме территориального планирования Череповецкого муниципального района учитываются следующие мероприятия по развитию опорного транспортного каркаса, предусмотренные Схемой территориального планирования Вологодской области и вышестоящими документах федерального уровня. Данная группа мероприятий не является утверждаемой в составе Схемы территориального планирования Череповецкого муниципального района.

Мероприятия по развитию опорного транспортного каркаса

Железнодорожный транспорт

- Модернизация федеральной железной дороги Вологда – Череповец – Волховстрой (Санкт-Петербург) по всей ее протяженности и строительство 3-го пути, необходимого для снижения нагрузки на основной линии и создании резерва грузового движения.

- Реконструкция и создание надлежащей инфраструктуры на существующих железнодорожных станциях (дополнительное оснащение путевого хозяйства, строительство или реконструкция платформ/перронов).

- Важнейшее стратегическое значение для Череповецкого муниципального района, западных районов Вологодской области и ряда регионов Северо-Запада РФ имеет строительство магистральной железнодорожной линии Медвежьегорск – Пудож – Вытегра – Череповец – Весьегонск.

Сеть автомобильных дорог

- Формирование автодорожного маршрута на направлении г. Череповец – г. Весьегонск с переходом через Рыбинское водохранилище в районе р. Мологи по нормативам II/III технической категории. Реконструкция существующих участков и строительстве новых на участке Горка (федеральная а/д А-114) – Коротово – Николо-Раменье – Весьегонск со строительством мостового перехода через неглубокое русло р. Мологи.

- Формирование автодорожного маршрута на направлении федеральная а/д А-114 – Яганово – Ершово (Шекснинский район) с дальнейшим переходом через р. Шексну. – строительство новых участков и реконструкция старых на интервале между Яганово и Ершово.

- Реконструкция автодорог по направлению Череповец – Бабаево.

- Реконструкция автодорог по направлению Большая Новинка – Сурково – Дмитриевское – а/д А-114 в районе р.п. Чебсара (Шекснинский район) по нормативам II/III технической категории. Формирование межрайонного автодорожного маршрута, позволяющего дополнительно связать между собой Череповецкий и Шекснинский муниципальные районы области.

- Формирование межрегионального автодорожного маршрута по направлению Медвежьегорск (автодорога М-18) – Вытегра – Череповец – Весьегонск – Сергиев Посад с выходом на а/д Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец и г. Москву.

- Формирование магистрального направления регионального значения (строительство) с продолжением ул.Архангельская в Зашекснинском районе до Октябрьского пр. и выхода на автодорогу «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск - Череповец» в целях строительства объекта регионального значения транспортной инфраструктуры мостового перехода через р.Шексна в створе ул.Архангельская в г.Череповце. (изм. решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района от 26.09.2016 №282)

- Строительство автомобильной дороги от Северного шоссе в районе ул. Шубацкой г. Череповца до автомобильной дороги «Подъезд к                    г. Череповец км 0 + 280 – 5 + 120 от автомобильной дороги Вологда – Новая Ладога» в районе Кирилловского шоссе. (изм. решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района от 27.12.2017 №407)

Развитие речного транспорта

- Реконструкция и модернизация портово-причальной инфраструктуры на всех судоходных акваториях в районе Нижней Шексны, наращивание мощностей грузовых доков.

- Создание портового комплекса в п. Суда, необходимого для развития обрабатывающей промышленности на близлежащих территориях.

- Создание системы безопасности и технического контроля для водного транспорта.

Воздушный транспорт

- Дальнейшее развитие аэродрома международного значения как за счет частных инвестиций, так и по федеральной программе «Развитие и модернизация транспортной системы России» (Яргомжское сельское поселение в районе д. Ботово). Планируемая площадь аэродрома – 50 га.

Применительно к объектам местного значения предусматриваются мероприятия по развитию транспортного каркаса районного уровня, касающиеся развития дорог и инфраструктуры на уровне районном и его сельских поселений.

Мероприятия по развитию транспортного каркаса районного уровня

Железнодорожный транспорт

- Полноценное внедрение регулярного пригородного пассажирского железнодорожного сообщения по обоим направлениям магистральной линии.

- Введение в эксплуатацию рельсовых автобусов РА-1, позволяющих осуществлять пассажирские перевозки.

- Организация автодорожных качественных подъездов к станциям.

Сеть автомобильных дорог

- Реконструкция и строительство автодорог и участков автодорог с повышением технической категории:

- реконструкция а/д Октябрьский мост (г. Череповец) – д. Городище;

- реконструкция а/д Костяевка – Вичелово;

- реконструкция подъезда к д. Костяевка;

- строительство в прибрежной зоне а/д Вичелово – Васильевское;

- реконструкция участка от а/д А-114 до п. Суда;

- реконструкция а/д Суда – Большое Ново;

- реконструкция а/д Большое Ново – Большая Дора;

- реконструкция и новое строительство участков Большая Дора – Рощино;

- строительство участка Рощино – Гавино;

- реконструкция а/д Дуброво – Гавино.

Кроме этого, реконструкции подлежат и другие автодороги, являющиеся подъездами к населенным пунктам и площадям хозяйственной деятельности.

- Строительство, реконструкция и благоустройство улично-дорожной сети (УДС) в населенных пунктах района, в первую очередь в крупных селах и поселках, в населенных пунктах, расположенных на потенциально привлекательных к туристскому освоению территориях: Суда, Мякса, Коротово и пр.

- Ремонт и реконструкция участков автодорог на подъездах к центрам сельских поселений, к г. Череповцу и площадкам инвестиционной активности на территории района.

- Ликвидация грунтовых разрывов сети с целью обеспечения надежности транспортных связей между населенными пунктами района – устройство твердого покрытия на автодорогах местного значения.

- Строительство новых и реконструкция существующих транспортных мостов в соответствии с габаритами и техническими характеристиками подходящих к ним автомобильных дорог. Строительство путепроводов и транспортных развязок на пересечениях основных существующих путей сообщения с проектируемыми.

Речной транспорт

- Организация прогулочных, экскурсионных, туристских маршрутов по водным акваториям Рыбинского водохранилища.

- Формирование необходимой инфраструктуры для развития речного туризма – причальных комплексов, яхт – клубов, эллингов и пр. в рекреационных комплексах. В первую очередь туристская инфраструктура должна получить развитие на восточном побережье Рыбинского водохранилища: населенные пункты Городище, Вичелово, Васильевское.

- Создание системы безопасности и технического контроля для водного транспорта.

Воздушный транспорт

- Привлечение частных инвестиций в малую авиацию, а также ее развитие на принципах государственно-частного партнерства.

- Создание вертолетных площадок в рекреационных зонах за счет заинтересованных юридических и физических лиц. Наиболее подходящими местами расположения новых вертолетных площадок на территории района являются:

- д. Коротово, на берегу Рыбинского водохранилища в районе р. Уломка;

- с. Мякса – Восточное побережье Рыбинского водохранилища;

- Югское сельское поселение – южная пригородная зона г. Череповца (вблизи д. Новосела);

- д. Карпово – долина реки Юг в юго-восточной части района.

## 2.6. Инженерная инфраструктура

Органы местного самоуправления Череповецкого муниципального района осуществляют мероприятия по организации в границах муниципального района электро- и газоснабжения сельских поселений, по созданию условий для обеспечения жителей сельских поселений услугами связи; а также содействуют осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений рекомендуемых мероприятий по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Череповецкого муниципального района осуществляется от энергосистемы ОАО «Вологдаэнерго». Электрическая нагрузка потребителей района составляет 15,6 МВт. Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями района составит: в 2017 г. – 66150 тыс.кВт.час., в 2027 г. – 66500 тыс.кВт.час. Нагрузка промышленных потребителей по укрупнённым расчётам на перспективу составит ориентировочно 20 МВт.

Мероприятия на период 2010-2027 гг.

- Строительство новых и реконструкция существующих ЛЭП 110, 35, 10 кВ и подстанций напряжением 110, 35, 10\0,4 кВ.

Мероприятия на первую очередь (2010-2017 гг.)

- Строительство:

- ПС 110кВ «Ирдоматка» с подключением её ВЛ 110кВ врезкой в проектируемую ВЛ 110кВ Зашекснинская – Заягорба (в соответствии с предложениями филиала ОАО «МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго» Производственное отделение «Череповецкие электрические сети»);

- новых сетей 10-0,4кВ и подстанций 10\0,4кВ.

- Реконструкция:

- ПС 110 кВ: «Суда» с заменой трансформаторов на 2х16 МВА, «Енюково», «Загородная» и «Петринёво»;

- ПС 35кВ: «Ирдоматка» с заменой трансформаторов на 2х2,5 МВА, «Южно-Череповецкая» с заменой трансформаторов на 2х6,3 МВА, «Мякса» с заменой трансформаторов на 2х2,5 МВА;

- ВЛ 35кВ Поповка – Великое.

- Демонтаж ВЛ 35кВ Петринёво – Коврижино в связи с демонтажем ПС «Коврижино».

Газоснабжение

Схема газификации Череповецкого муниципального района разработана генеральным проектировщиком ОАО «Газпром промгаз».

Мероприятия на период 2010-2027 гг.

- Повышение уровня газификации природным газом населенных пунктов.

- Строительство газопроводов к населенным пунктам с увеличением объёмов строительства газораспределительных систем.

- Расширение территориальных границ применения газопроводов из полиэтилена.

- Строительство межпоселковых газопроводов, рекомендованных  перечнем вышеуказанной Схемы газификации (от ГРС Починок до н.п. Музга, Аксёново, Воскресенское (Югское сельское поселение), Рябово, Батран; ГРС-1 г. Череповец до н.п. Коротово; от  ГРС-3 г. Череповец до д. Сурково).

- Диагностика и реконструкция газораспределительных систем, обеспечение безопасных условий эксплуатации.

- Строительство новых и реконструкция действующих отопительных газовых котельных.

- Строительство межпоселкового газопровода высокого давления по территориям Тоншаловского, Нелазского и Судского сельских поселений Череповецкого района. (изм. решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района от 27.12.2017 №407)

Теплоснабжение

Мероприятия на период 2010-2027 гг.

- Строительство новых и модернизация существующих котельных современными котлоагрегатами с высоким КПД, отвечающими нормам экологических стандартов

- Перевод на природный газ котельных, использующих другие виды топлива.

- Развитие децентрализованного теплообеспечения в сельской местности с использованием широкой номенклатуры 2-х функциональных автономных теплоисточников, обеспечивающих потребителей отоплением и горячим водоснабжением.

- Реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»).

- Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.).

- Использование мини-ТЭЦ (для совместной выработки тепла и электроэнергии), работающих на отходах лесопиления и деревообработки для  нового строительства.

- Использование альтернативных видов топлива (биотоплива).

- Значительным стимулом в дальнейшем развитии централизованного теплоснабжения явится подача природного газа в негазифицированные населённые пункты района.

Водоснабжение

Потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды населения составят на 2017 г. 12,3 тыс.м3/сут., на 2027г. – 15,2 тыс.м3/сут.

Мероприятия на период 2010-2027 гг.

- Дальнейшее освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих.

- Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей. Внедрение систем повторного использования воды на промышленных предприятиях.

- Строительство групповых и децентрализованных систем водоснабжения.

Мероприятия на первую очередь (2010-2017 гг.)

- Проведение анализа текущего состояния в сфере водоснабжения каждого населенного пункта, инвентаризация и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех водопользователей.

- Оценка и ввод в эксплуатацию запасов пресных подземных вод на участках действующих водозаборов, обеспечивающих текущее водопотребление.

- Тампонаж неиспользуемых артезианских скважин. Бурение резервных артезианских скважин.

- Обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

- Развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

- Перевод водоснабжения населенных пунктов (д. Новое Домозерово, д. Шулма, д. Коротово, п. Андогский, д. Климовское, п. Суда, с. Яганово) на подземные источники.

- Ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, установка квартирных счетчиков воды, позволяющих снизить объемы водопотребления на 20–30 %.

Водоотведение

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения составят на 2017 г. 9,0 тыс. м3/сут., на 2027 г. – 11,4 тыс. м3/сут.

Мероприятия на период 2010-2027 гг.

- Реконструкция или расширение существующих очистных сооружений.

- Строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации.

- Строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений промпредприятий.

Мероприятия на первую очередь (2010-2017 гг.)

- Организация системы хозяйственно-бытовой канализации, (для населенных пунктов, где она отсутствует), включающей отводящие, сборные коллекторы, насосные станции, очистные сооружения, выпуски очищенных стоков. Внедрение методов глубокой очистки, способом утилизации осадка.

- Вывоз стоков из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, на сливные станции.

- Строительство новых, расширение и реконструкция существующих систем канализации животноводческих комплексов и птицефабрик.

Средства связи

- Развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

- Развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи Вологодской области.

- Увеличение количества программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приема.

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 г. на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

## 2.7. Охрана объектов культурного наследия

Органы местного самоуправления Череповецкого муниципального района содействуют осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений рекомендуемых мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах поселений.

Мероприятия на период 2010-2027 гг.

По углублению и расширению исследований

- Подготовка решения о включении выявленных объектов культурного наследия и имеющих признаки объектов культурного наследия в списки памятников, состоящих на государственной охране, принятие решения о статусе объектов, не включаемых в список памятников.

- Пополнение списка объектов культурного наследия Череповецкого муниципального района в соответствии со спецификой исторических событий, происходивших на территории района. Пополнение списков объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия, перевод их на основе экспертизы во вновь выявленные объекты и утверждение в качестве памятников истории и культуры.

- Исследование старинных сельских поселений района в целях обоснования предоставления им статуса исторических поселений: Мякса, Шухободь, Нелазское, Сурково, Шалимово, Воскресенское (Югское сельское поселение), Ягница, Абаканово, Яганово, Ботово, Воскресенское и Поповка (Воскресенское сельское поселение).

- Составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

По совершенствованию учета и охранного зонирования

- Продолжение работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия Череповецкого муниципального района, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на их территорию режима использования земель историко-культурного назначения.

- Проведение регулярного обследования и фотофиксации состояния объектов культурного наследия.

- Приведение учета выявленных на территории района объектов археологического наследия в соответствие их правовому статусу – отнесение к категории объектов культурного наследия федерального значения (№ 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статья 4).

- Разработка нормативной правовой базы Череповецкого муниципального района и входящих в него сельских поселений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

- Разработка (корректировка) историко-культурных опорных планов и проектов зон охраны объектов культурного наследия для старинных сельских населенных пунктов - Мякса, Нелазское, Воскресенское (Воскресенское сельское поселение), Шухободь, Сурково, Шалимово, Воскресенское (Югское сельское поселение), Ягница, Абаканово, Яганово, Ботово, Поповка (Воскресенское сельское поселение), ценных историко-культурных зон и отдельных объектов с установлением необходимых режимов содержания зон охраны, регламентов регулирования градостроительной деятельности на территории. В первую очередь необходимо разработать проект зон охраны усадьбы Лотарева во Владимировке.

По сохранению и использованию культурного наследия

- Выделение зон, имеющих особые условия использования территорий из-за повышенной ценности и концентрации в их границах объектов культурного наследия, с их возможной фиксацией, охраной и использованием, как достопримечательных мест:

- село Мякса, окружающий культурный ландшафт (бывш. Усадьба Хантаново);

- с. Воскресенское (Ёрга) – место возможного развития ярмарочной деятельности и музейно-экспозиционной функции по теме истории ярмарок севера России;

- с. Нелазское с церковью Успения Пресвятой Богородицы – памятником архитектуры конца XVII;

- трассы исторических почтовых и торговых трактов.

- Учет необходимости максимального сохранения и использования культурного наследия при разработке муниципальных программ.

- Разработка и реализация муниципальных целевых программ по сохранению, использованию и государственной охране объектов культурного наследия в увязке с задачами охраны природы, развития туризма и Программой экономического и социального развития Череповецкого муниципального района.

- Оформление охранных обязательств с собственниками (пользователями) объектов культурного наследия, расположенных на территории района.

- Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия.

- Сохранение, консервация неиспользуемых по назначению храмов и храмовых комплексов, пребывающих в неудовлетворительном состоянии.

## 2.8. Охрана природы и рациональное природопользование

Схемой территориального планирования Вологодской области предусматривается создание ландшафтного заказника регионального значения на территории Уломских болот и формирование ключевой орнитологической территории на западном побережье Рыбинского водохранилища. Возможно расширение границ туристско-рекреационной местности «Карпово» и создание ООПТ регионального значения в районе д. Владимировка на территории бывшей усадьбы М.П. Лотарева.

Основными мероприятиями районного уровня на период 2010-2027 гг. являются следующие.

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий, кладбищ и скотомогильников в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», с выносом в случае необходимости объектов, размещение которых в санитарно-защитных зонах запрещается.

- Развитие систем оборотного водоснабжения на предприятиях района.

- Организация очистки сточных вод в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды.

- Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Разработка и реализация проектов по расчистке основных водных объектов и их берегов: Рыбинское водохранилище, реки Шексна, Ягорба, Суда.

- Разработка генеральной схемы очистки территории района, приобретение и установка на полигонах мусоросортировочных станций, рекультивация существующих свалок.

- Строительство полигона твердых бытовых отходов на территории Нелазского с/с в районе д. Патино для муниципальных нужд муниципального образования г. Череповец. (изм. решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района от 14.11.2012 №495) исключен решением Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района от 26.09.2016 №282)

- Строительство трех полигонов ТБО: полигона в Воскресенском сельском поселении, полигона в Югском сельском поселении, а также общего полигона для Мяксинского и Щетинского сельских поселений.

- Завершение строительства полигона ТБО около д. Ботово Ягромжского сельского поселения.

- Организация переработки и повторного использования отходов АПК. в качестве удобрений и грунта. Установка на крупнейших агропредприятиях района оборудования для утилизации и переработки помета и навоза.

## 2.9. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Превентивные меры по снижению возможных потерь и ущерба, уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций осуществляются по направлениям:

- инженерная защита территории - включает  строительство и использование защитных сооружений различного назначения,

- повышение физической стойкости объектов к воздействию поражающих факторов при авариях, природных и техногенных катастрофах;

- оповещение населения - создание и использование систем своевременного оповещения населения, персонала объектов и органов управления;

- организационные меры - охрана труда и соблюдение техники безопасности, поддержание в готовности убежищ и укрытий, санитарно-эпидемические и ветеринарно-противоэпизоотические мероприятия, заблаговременное отселение или эвакуация населения из неблагоприятных и потенциально опасных зон, обучение населения, поддержание в готовности органов управления и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Организация работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций в масштабах страны осуществляется в настоящее время в рамках Федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2006 г. № 1).

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока Схемы территориального планирования (период 2010-2027 гг.).

Предупреждение ЧС проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории района с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В целях предотвращения возникновения лесных и торфяных пожаров, оперативной и эффективной борьбы с ними на территории района администрацией района ежегодно проводится следующая работа.

1. Издается постановление главы района «О мерах по охране лесов и торфяных месторождений от пожаров в летний пожароопасный период»,  которым создана районная комиссия по ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории района, запрещено юридическим (физическим) лицам выжигание травы на лесных полях, огневая очистка лесосек, выжигание травы и стерни на полях, прилегающих к лесным массивам, утвержден оперативный план по тушению лесных и торфяных пожаров на территории района.

2. Проводится расширенное заседание КЧС г.Череповца и района, ГУ ВО «Череповецкий лесхоз» с привлечением руководства организаций города, на котором утвержден состав комиссии г.Череповца по борьбе с лесными пожарами, утвержден график дежурства организаций города в выходные и праздничные дни, определен порядок действия дежурных сил.

3. Проверяется готовность сил и средств службы защиты лесов от пожаров района. В ГУ ВО «Череповецкий лесхоз» создаются  мобильные группы для немедленного реагирования на возникающие пожары. Заключаются договоры на выделение дополнительных сил и средств с предприятиями и организациями района, города и арендаторами лесных участков.

4. Определяется перечень организаций, выделяющих транспорт для доставки тяжелой гусеничной техники к местам пожаров.

5. Принято постановление главы района «О создании пунктов временного размещения пострадавшего населения (ПВР) при угрозе возникновения массовых лесных (торфяных) пожаров». В соответствии с постановлением в районе предусмотрено развертывание 31 ПВР, разработан порядок их обеспечения всем необходимым. Заключены договоры с Череповецким райпотребсоюзом об обеспечении ПВР продовольственными и непродовольственными товарами. Медицинское обеспечение возложено на МУЗ «Череповецкая центральная районная поликлиника».

6. Главами сельских поселений:

- созданы добровольные пожарные дружины в поселениях и на объектах экономики;

- проводится работа с руководителями садоводческих товариществ и дачных кооперативов, расположенных в лесных массивах, по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности;

- проводятся сходы в населенных пунктах по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности, обеспечение жилых зданий первичными средствами пожаротушения;

- созданы комиссии по проверке противопожарного состояния;

- взяты на учет социально незащищенные слои населения, неблагополучные семьи;

- организованы занятия по противопожарной пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопасности;

- проведена уборка мусора и сухой травы на территориях сельских населенных пунктов;

- созданы пункты временного размещения пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях.

7. В лесах проводятся плановые практические мероприятия: очистка придорожных полос, лесосек, прокладка и обновление минерализованных полос, выставление противопожарных аншлагов, оборудование мест отдыха и курения в лесу.

С населением района проводится комплекс профилактических мероприятий:

- средствами массовой информации регулярно доводится до населения информация об обстановке и рекомендации населению по практическим действиям, в случае угрозы населенным пунктам;

- в населенных пунктах распространяются памятки по действиям населения в пожароопасный период;

- организуются занятия с учащимися о правилах поведения в лесу.

Режим чрезвычайной ситуации пожарной опасности вводился в районе в 1999, 2000, 2002 и 2003 гг. К тушению пожаров привлекались силы г. Череповца, области, СЗРЦ и МЧС России. Общими усилиями пожары были локализованы и ликвидированы.

Рост пожаров, после выполнения противопожарных мероприятий на торфоместорождениях (торфоболота «Солманское», «Воскресенское», «Тюньга», «Уломское») значительно уменьшился. Выкопаны пожарные водоемы, сделаны перемычки на существующих каналах.

Для опасных производственных объектов (ОПО) следует обязательно проводить:

- лицензирование деятельности;

- сертификацию применяемых технических устройств на соответствие требованиям промышленной безопасности;

- страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц и окружающей природной среды в случае аварии;

- декларирование промышленной безопасности (ДБП) (в соответствии с Федеральным законом № 116-03 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принятой Госдумой 20.06.1997 г.).

На объектах экономики, использующих аварийно химически опасные вещества, должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

- постоянный контроль за содержанием АХОВ в помещениях с помощью автоматических газоанализаторов;

- содержание в исправном состоянии оборудования, контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации, трубопроводов и складов АХОВ;

- строгое выполнение графика планово-предупредительного ремонта химического оборудования и транспортных средств на объекте;

- хранение запасов АХОВ в объемах, не превышающих производственной потребности;

- хранение АХОВ в емкостях специальной конструкции, со сливными ямами, заполненными нейтрализующими веществами;

- наличие пустых резервных емкостей для перекачки в них АХОВ в случае аварии;

- оборудование системы водной нейтрализации хлора, путем постановки водной завесы;

- надежная охрана хранилищ с АХОВ;

- обеспечение рабочей смены противогазами (для хлора с коробками “В” и “КД” или изолирующими противогазами ИП-4, ИП-46, ИП-46М);

- создание локальных систем оповещения на химически опасных объектах;

- осуществление жесткого контроля за соблюдением технологических норм при работе со АХОВ;

- создание, обеспечение необходимой техникой и имуществом, поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных формирований;

- четкое планирование эвакуации населения из зоны возможного заражения;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах.

- переход на бесхлорное производство.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий, защите населения, сельскохозяйственных животных и растений в зонах взрыво- и пожароопасных объектов:

- проведение профилактических работ по проверке состояния технологического оборудования;

- подготовка формирований для проведения ремонтно-восстановительных работ, оказания медицинской помощи пострадавшим, эвакуации пострадавших;

- проведение тренировок персонала по предупреждению аварий и травматизма;

- выполнение условий промышленной безопасности объектов в соответствии с предписаниями органов Ростехнадзора;

- обеспечение пожарной безопасности объекта;

- строительство и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения.

На уровне генеральных планов сельских поселений необходимо разрабатывать противопожарные мероприятия, предусматривающие среди прочего строительство дополнительных пожарных частей и создание подразделений пожарной безопасности (в соответствии со СНиПом 2.01.97 Пожарная безопасность зданий и сооружений). При размещении подразделений пожарной охраны и пожарных депо должны соблюдаться требования в соответствии со статьями 76 и 77 ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В соответствии со ст. 76 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» размещение подразделений пожарной охраны должно осуществляться с учетом, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока Схемы территориального планирования.

## 2.10. Регламентация хозяйственной деятельности. Границы зон с особыми условиями использования территорий

Территории, на которых регламентируется хозяйственная деятельность, показаны на схеме «Границы зон с особыми условиями использования территорий».

Зоны урбанизации - земли населенных пунктов, включая  исторические города, а также зоны перспективного градостроительного развития.

- Исторические города и поселения, а также населенные пункты, рекомендуемые к включению в «Список исторических поселений». Использование территории регламентируется проектами зон охраны объектов культурного наследия, генеральными планами поселений, правилами землепользования и застройки, проектами планировки.

- Зоны перспективного градостроительного развития. Использование территории регламентируется схемой территориального планирования муниципального района, генеральными планами и проектами планировки.

Земли лесного фонда – защитные и эксплуатационные леса.

Использование территории регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации (04.12.2006 г. № 200–Ф3), другими федеральными законами и соответствующими законами Вологодской области.

Зеленые зоны в составе земель лесного фонда Использование территории регламентируется Лесным кодексом Российской Федерации (№ 200-ФЗ, ст. 105), ГОСТ 17.5.3.01-78, ГОСТ 17.6.3.01-78.

Земли сельскохозяйственного назначения

Использование территории регламентируется в соответствии со статьями Земельного кодекса Российской Федерации и законом № 172-ФЗ (от 21.12.2004 г.) «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Изъятие земель сельскохозяйственного назначения происходит в соответствии с установленной законами Российской Федерации процедурой перевода земель из одной категории в другую.

Водный фонд

Использование территорий в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

Земли особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ) и соответствующими паспортами и положениями для каждого объекта.

Земли рекреационного назначения. Использование территории регламентируется в генеральных планах сельских поселений, проектах планировки территории.

Земли историко-культурного назначения – территории объектов культурного наследия. Использование объектов в соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ. Регламентация хозяйственной деятельности производится на основе проектов зон охраны объектов культурного наследия. Территория памятника устанавливается органами охраны объектов культурного наследия.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения определяется ст. 87-93 Земельного кодекса Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами, устанавливающими порядок использования отдельных видов земель данной категории. Использование территорий регламентируется генеральными планами сельских поселений, правилами землепользования и застройки, проектами планировки.

Земли обороны и безопасности

Режим использования территории регламентируется ограничениями, накладываемыми деятельностью военных объектов на проведение застройки и использование прилегающих к ним территорий. В соответствии с п. 7, ст. 93 Земельного кодекса РФ (в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 г. № 86-ФЗ, от 07.03.2005 г. № 15-ФЗ), в целях обеспечения безопасности хранения вооружения и военной техники, другого военного имущества, защиты населения и объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, а также охраны окружающей среды при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на прилегающих к арсеналам, базам и складам Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов земельных участках могут устанавливаться запретные зоны.

Зоны с особыми условиями использования территории

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона) устанавливается в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ. Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны от транспортных магистралей установлены с учетом в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций:

- магистральные газопроводы,

- магистральные нефтепроводы,

- линии электропередач.

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов), СНиП 2.07.01-89* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия,

- зона регулирования застройки и хозяйственной  деятельности,

- зона охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с проектами зон охраны объектов культурного наследия, генеральными планами сельских поселений.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 и со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

# ПРИЛОЖЕНИЕ. Технико-экономические показатели

|  | Показатели | Ед. изм. | Совре-менное состояние | Расчетный срок 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |
| 1.1. | Всего - данные Вологдастата 1.01.2008 г. - данные района, текущий учет по сельским поселениям (1.10.2008 г.) | тыс. чел | 39,2 40,4 | - 47,4 |
| 1.2. | Показатели естественного движения населения - рождаемость - смертность | чел./тыс. чел. | 13,4 20,9 | 14,6 14,8 |
| 1.3. | Возрастная структура населения - дети до 15 лет - население в трудоспособном возрасте (м. 16-59 лет, ж. 16-54) - население старше трудоспособного возраста | тыс. чел./% от всего населе-ния | 5,6/14,2 22,7/58,0 10,9/27,8 | 9,0/19,0 22,4/47,3 16,0/33,7 |
| 1.4. | Плотность населения (на основе текущего учета населения) | чел./м2 | 5,3 | 6,2 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 2.1. | Общая площадь - всего | тыс. м2 | 1193,2 | 1897 |
| 2.2. | Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 30,4 | 40,0 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания межселенного значения |  |  |  |
| 3.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 2179 | 3061 |
| 3.2. | Общеобразовательные школы | мест | 8265 | 6302 |
| 3.3. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | - | до 1280 |
| 3.4. | Высшие учебные заведения | студентов | - | - |
| 3.5. | Больницы, дневные стационары | коек по проекту | 262 | до 360 |
| 3.6. | Поликлиники и ФАП | посеще-ний в смену | 1320 | 1320 |
| 3.7. | Клубы или учреждения клубного типа | зритель-ских мест | 5955 | 6459 |
| 3.8. | Общедоступные библиотеки, фонд | тыс. экз. | 340,6 | 484,2 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1. | Протяженность железных дорог | км | 48,0 | 198,0 |
| 4.2. | Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием– всего: в том числе: - федерального значения - регионального и местного значения | км | 913,2 96,0 817,2 | 1016,0 96,0 920,0 |
| 4.3. | Плотность транспортной сети - железнодорожной - автодорожной - водных путей сообщения | км/100 км2 | 6,3 120,0 12,8 | 26,0 133,0 12,8 |
| 4.4. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | ед. | 52 | 230 |
| 5. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1. | Водопотребление – всего в том числе: - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м3/сут. | 11,0 7,0 | 19,0 15,0 |
| 5.1.2. | Производительность водозаборных сооружений |  | 11,0 | 19,0 |
| 5.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. на чел. | 193 181 | 400 320 |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |
| 5.2.1. | Объем сброса вод в поверхностные водоемы хозяйственно-бытовых сточных вод | тыс. м3/сут. | 7,7 | 11,4 |
| 5.2.2. | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки |  | 7,0 | 11,4 |
| 5.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации |  | 7,0 | 11,4 |
| 5.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 5.3.1. | Производительность централизованных источников электроснабжения | млн. кВт. час |  |  |
| 5.3.2. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды (ЖКС) | млн. кВт.ч/год | 54,6 | 66,5 |
|  | Потребность в тепле: - из них на коммунально-бытовые нужды | тыс. Гкал/год | 270 200 | 330 250 |
| 5.4. | Газоснабжение: |  |  |  |
| 5.4.1. | Потребление газа – всего: В том числе на нужды ЖКС | млн. м3/год | 55 52 | 65 55 |
| 5.4.2. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 45 | 100 |
| 5.4.3. | Источники подачи газа | млн. м3/год | ГРС | ГРС |
| 5.5. | Связь |  |  |  |
| 5.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием – всего от численности населения | % | 98,2 | 100,0 |
| 5.5.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования – всего | номеров на 100 семей | 37,0 | 100,0 |
| 5.6. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 5.6.1. | Мусоросортировочные станции | единиц | 0 | 7 |
| 5.6.2. | Полигоны промышленных и бытовых отходов | единиц | 6 | 7 |

В понятии, употребляемом в Федеральном Законе от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".