- Общество с ограниченной ответственностью «ГеоСтройИзыскания»

- 162600 г.Череповец, Советский пр. 73, оф.309  т. 50-33-47

- УТВЕРЖДЕНО:                                                                                                                             Постановлением администрации

- Череповецкого муниципального района

- №             от  «____»  ___________2014   г.

- ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

- северной части д. Хлебаево, Ягановского с/с, Череповецкого района, Вологодской области

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- Заказчик: Горчакова Л.А., Попкова В.В.

- г.Череповец

- 2013

- СОСТАВ ПРОЕКТА

- I. Обосновывающая часть проекта планировки

Пояснительная записка

1. Общая часть

2. Современная планировочная ситуация

2.1 Местоположение населенного пункта

2.2 Характеристика природных и инженерно-геологических условий

2.3 Анализ планировочных ограничений

3. Проектные решения

3.1 Архитектурно-планировочные решения

3.2 Система культурно-бытового обслуживания населения

3.3 Транспортная инфраструктура

3.4 Инженерная инфраструктура

3.5 Охрана окружающей среды

3.6 Защита от воздействия ЧС и мероприятия ГО

3.7 Перенос проекта в натуру

Графические материалы

Схема использования территории в период подготовки проекта  М 1: 2 000

Схема архитектурно-планировочной организации территории    М 1: 2 000

Схема организации улично-дорожной сети                                     М 1: 2 000

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории

М 1: 2 000

Схема размещения инженерных сетей и сооружений                    М 1: 2 000

Разбивочный план                                                                               М 1: 2 000

- II. Утверждаемая часть проекта планировки

- 1. Основные положения проекта планировки

- 2. Основные технико-экономические показатели

- Графические материалы

- Чертеж планировки территории                       М 1:2000

- Приложение:

- 1. Копия кадастрового паспорта земельного участка от 07.08.2013 №3500/301/2013-140507

- 2. Копия приказа департамента имущественных отношений Вологодской области № 17п от 30.11.2012

- 3. Копия заключения департамента по недропользованию по Северо-Западному Федеральному округу № 459 Вол от 21.06.2013

- 4. Копия Технических условий для присоединения к электрическим сетям №4617Ч/13-001 и №4618Ч/13-001 от 20.09.2013

- 5. Копия письма ФГБУ «Управление» «Вологдамелиоводхоз»  № 6-3/544 от 5.11.2013

- I. Обосновывающая часть проекта планировки

- Пояснительная записка

- 1.Общая часть

Проект планировки территории для индивидуального жилищного строительства в северной части д.Хлебаево Ягановского с/с  в границах кадастрового номера 35:22:0104002:235 разработан на основании договора с Горчаковой Л.А., Попковой В,В. Земельный участок образован в результате объединения земельных участков с кадастровыми номерами 35:22:0104002:177; 35:22:0104002:168 ранее включенных в границы населенного пункта д. Хлебаево приказом департамента имущественных отношений Вологодской области № 17п от 30.11.2012 года

Целью данного проекта является  выделение элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и размещения линейных объектов.

При разработке проекта планировки территории руководствовались следующими нормативно-правовыми актами:

1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ с учетом текущих изменений на момент разработки данного проекта;

2.«Региональные нормативы градостроительного проектирования Вологодской области», утвержденные постановлением Правительства области № 816 от 12.07.2010 года (в ред. от 24.09.2012 № 1089);

3. Решения Муниципального Собрания района от 15.12.2009 № 198 «Об установлении предельных норм предоставления земельных участков различного целевого назначения».

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями и правилами нормативных документов и представлена на бумажных носителях   и в электронном виде.

2. Современная планировочная ситуация

2.1  Местоположение населенного пункта

Населенный пункт д.Хлебаево располагается  на территории Ягановского  сельского поселения Череповецкого муниципального района и является малым населенным пунктом.

Проектируемый участок находится в северной части деревни и находится на расстоянии 1 км от центральной усадьбы с. Яганово. В 50 метрах от проектируемого участка проходит автодорога Яганово-Карельская Мушня

Рассматриваемая территория на момент проектирования – это земельный участок неиспользуемый для сельскохозяйственных целей

2.2 Характеристика природных и инженерно-геологических условий.

Климат умеренно-континентальный со сравнительно теплым, коротким летом и продолжительной холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Вынос тёплого морского воздуха, связанный с прохождением циклонов из Атлантики и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года. Зимой вторжения с Атлантики сопровождаются сильными снегопадами и потеплениями, летом – похолоданиями.

Самый теплый месяц года - июль, среднемесячная температура воздуха  +17,2ºС.

Самый холодный – январь, среднемесячная температура воздуха  -11,9ºС. Отмечались минимальные  температуры -39ºС …-41ºС, максимальные  +30ºС …+35ºС.

Среднегодовое количество осадков 565 мм. Средняя высота снежного покрова 40-50 см, максимальная 100-110 см. Снежный покров устанавливается во второй половине ноября, сходит в апреле.

Атмосферные потоки определяют направление ветров над территорией района. Поскольку преобладает западный перенос воздуха, то господствуют ветры юго-западной составляющей. Однако имеются сезонные различия. Зимой больше повторяемость южных, юго-западных и западных ветров, летом возрастает доля северо-восточных и северо-западных (рис. 2). Среднегодовая скорость ветра 4,7 м/сек. Зимой увеличивается  до 5,3 м/сек, летом уменьшается до 3,5 м/сек. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в осеннее-зимний период. В летнее время они сопутствуют прохождению воздушных фронтов и местным грозам.

Климатический район строительства         		    II В

Расчетная температура                             			  –  32 ºС

Вес снегового покрова                           			     2,4 кПа   (IV р-н)

Скоростной напор  ветра                         			   0,23 кПа (I р-н)

Максимальная глубина промерзания почвы		   180 см.

Основной водной артерией является река Конома.

В геоморфологическом отношении МО Яганово находится в Пришекснинском  районе аккумулятивных и абразионных озерно-ледниковых равнин и представляет собой плоскую, местами волнистую равнину с абсолютными высотами 102-200 м. Территория сложена холмистым рельефом.

Проектируемый участок имеет рельеф с уклоном на север и восток в сторону р.Конома, Для целей градостроительства рельеф проектируемой территории является благоприятным. При таком рельефе строительство  в целом с прокладкой улиц, организацией стока поверхностных вод, возведением жилых, общественных объектов не требует значительных масштабов вертикальной планировки.

К неблагоприятным факторам, усложняющим условия строительства, относятся промерзание грунта на и как следствие воздействия сил пучения

По заключению Департамента по недропользованию по Северо-Западному Федеральному округу от 21.06.2013 г. № 459 ВОЛ на проектируемом участке отсутствуют полезные ископаемые.

2.3 Анализ планировочных ограничений

Проектируемый участок ограничен земельным участком с кадастровым номером 35:22:0104002:235

Проектируемый участок свободен от застройки, находится за границей водоохраной зоны. На рассматриваемой территории отсутствуют памятники истории и культуры

Вблизи проектируемой территории нет открытых источников водоснабжения, поэтому отсутствуют ограничения водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

3. Проектные решения

3.1 Архитектурно-планировочное решение

Решение по архитектурно-планировочной организации проектируемого участка выполнено в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Вологодской области», утвержденных постановлением Правительства области № 816 от 12.07.2010 года. При формировании архитектурно-планировочного решения в максимально возможной степени учтены природные и планировочные особенности  участка.

В целях регулирования использования территории устанавливается следующий перечень функциональных зон (по видам):

Жилые зоны – предназначены для размещения жилой застройки индивидуальными домами этажностью 1-3;

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур – предназначены для размещения улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения, а также для размещения инженерной инфраструктуры.

На данной территории ориентировочно будут проживать 59 человек согласно табл.20 «Региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области».

3.2  Система культурно-бытового обслуживания населения

Численность населения непосредственно проживающего в д. Хлебаево по данным от 01.01.2013 составляет 3  человека.

Объектов капитального строительства муниципального значения на проектируемой территории не запланировано по причине наличия образовательных, социальных, бытовых, коммерческих и иных объектов в пешеходной доступности в с.Яганово.

Строительство каких-либо дополнительных объектов культурно-бытового обслуживания на проектируемой территории проектом не предусмотрено, Размещение детской площадки и универсальной спортивной площадка для занятия спортом на открытом воздухе предусмотрено на площадке для зоны отдыха. Парковочные места предусмотрены вблизи от места для зоны отдыха

3.3 Транспортная инфраструктура

Населенный пункт д. Хлебаево находится на расстоянии 30 км. от районного центра г.Череповец.  Доступ до деревни, помимо личного транспорта, обеспечен автобусными маршрутами.

На чертеже «Схема организации улично-дорожной сети» показаны профили дорог. Подъезд к проектируемым участкам предусматривается от существующей дороги к д. Хлебаево на протяжении 0.5 км.. Ширина проектируемых улиц в красных линиях принята 15 метров, что позволит произвести прокладку необходимых инженерных коммуникаций, а также даст возможность организовать отвод поверхностных стоков. Тротуары предусматриваются по обеим сторонам жилых улиц согласно п.3.5.150 Региональных нормативов. В данном проекте линии регулирования застройки предусмотрены на расстоянии 5 метров.

3.4 Инженерная инфраструктура

Инженерная подготовка территории и инженерное оборудование проектируемого участка предусматривается в объеме, представленном в графической части проекта – схеме вертикальной планировки территории и   схеме размещения инженерных сетей. Проектные предложения уточняются на стадии рабочего проектирования, в соответствии с техническими условиями на подключение к инженерным сетям.

Проектом предусматривается централизованное электроснабжение; суммарная расчетная электрическая нагрузка проектируемых объектов (без учета наружного освещения) составляет-480 кВт.

Прокладка линии электропередач вдоль проектируемых дорог

Водоснабжение предусмотрено из шахтных  колодцев либо одиночных скважин, расположенных в границах каждого земельного участка.

Водоотведение бытовых стоков отводится в закрытые автономные канализационные септики. Отвод дождевых вод решить открытой сетью, состоящей из уличных  канав с выпуском на рельеф местности.

Газоснабжение проектируемой жилой застройки в настоящее время возможно только баллонное.

Проектом предусматривается местная система теплоснабжения ввиду отсутствия централизованного;

3.5 Охрана окружающей среды

Основной источник загрязнения окружающей среды - печи на твердом топливе, используемые жителями населенного пункта во время отопительного сезона, также воздух может загрязняться выхлопными газами машин в активной зоне обитания человека.

Одним из направлений в работе  по сохранению чистоты воздушного бассейна  является озеленение и благоустройство населенных пунктов.

Зеленые насаждения общего пользования на проектируемом участке рекомендуется размещать по проектируемым улицам и на территориях усадебной застройки. Все свободные от покрытий участки улиц рекомендуется озеленять и благоустраивать. Для озеленения рекомендуется ассортимент деревьев и кустарников местных пород.

К группе насаждений ограниченного пользования относятся насаждения приусадебных участков, характер насаждений и их ассортимент определяются владельцами участков.

Основным источником загрязнения почвы на проектируемой территории является бытовой мусор. Сбор и вывоз бытового мусора осуществляется службой коммунального хозяйства в соответствии с утвержденным сельской администрацией схемой и графиком. Расчетные нормы накоплений бытового мусора приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. Среднегодовая норма накопления твердых бытовых отходов на индивидуальный жилищный фонд в сельском населенном пункте составляет 1,3 м3/год на одного человека в год. Общее количество бытового мусора, подлежащего вывозу на полигон, составит около 81м3/год. Расчет произведен на 62 чел. проживающих на проектируемой территории. Для сбора и хранения  мусора предусматриваются площадка, сменными контейнерами в количестве 1 контейнер (при вместимости 1 контейнера 0,75м3 и вывозе 2 раза в неделю).

3.6 Защита от воздействия ЧС и мероприятия ГО

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Обеспечение устойчивости жизнедеятельности и безопасного проживания достигается путем реализации требований градостроительных, противопожарных и экологических нормативов.

Проектируемые дома имеющие V- III  степень огнестойкости должны быть размещены друг от друга на расстояниях не менее 15м (нормативный противопожарный разрыв между зданиями и сооружениями V степени огнестойкости в соответствии с табл. 1* прил. 1* СНиП 2.07.01-89*),

Проектом предусматриваются следующие противопожарные мероприятия:

- обеспечивается движение спецавтотранспорта по территории в соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности;

- внутри территории устраиваются улицы и проезды с покрытиями, пригодными для проезда пожарных машин.

Существующий пожарный водоем расположен на перекрестке дорог Яганово- Карельская Мушня и Уварково-Хлебаево в 100 метрах западнее  проектируемой территории участка. Пожарное депо расположено в допустимом радиусе обслуживания в соответствии со ст. 76 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

3.7. Перенос проекта в натуру

Разбивочный план выполнен в программе «AutoCAD» в государственной системе координат СК63  и Балтийской системе высот.

Перенесение проекта в натуру должно производиться инструментально от ОМС Уварково и ОМС Хлебаево.

II. Утверждаемая часть проекта планировки

1. Основные положения проекта планировки

1.1 Архитектурно – планировочные решения

Цель разработки проекта планировки – определение потенциальных возможностей жилищного строительства в северной части д. Хлебаево в ближайшую перспективу.

Планировочная структура участка формируется путем создания жилых улиц, формируемых перпендикулярно подъездной грунтовой дороге.

На проектируемой территории предлагается индивидуальное жилищное строительство с небольшим количеством общественной  застройки:   площадки для размещения контейнеров для сбора ТБО, парковочные места, детская игровая площадка, универсальная спортивная площадка для занятия спортом на открытом воздухе.

На рассматриваемой территории предусматривается формирование 31 земельного участка  для индивидуального жилищного строительство площадью от 1400 до 1800 кв.м. , и земель общего пользования различного назначения с посадкой зеленых насаждений на свободных участках.

Процент застройки участка не более 30%, максимальная этажность индивидуального жилого дома – 3 этажа, включая цокольный и мансардный.. Расположение иных построек внутри   участка не нормируется, при условии соблюдения противопожарных и санитарных норм. Линия регулируемой застройки 5 метров.

1.2  Система культурно-бытового обслуживания населения

Объектов капитального строительства муниципального значения на проектируемой территории не запланировано по причине наличия образовательных, социальных, бытовых, коммерческих и иных объектов в пешеходной доступности в с.Яганово.

Размещение детской площадки и универсальной спортивной площадка для занятия спортом на открытом воздухе предусмотрено на площадке для зоны отдыха.

1.3 Транспортная инфраструктура

Населенный пункт д. Хлебаево находится в 1 км от с.Яганово и 30 км от  районного центра г.Череповец.  Доступ до деревни обеспечен личным автотранспортом и  автобусными маршрутами.

Подъезд к проектируемым участкам предусматривается от существующей дороги к д. Хлебаево на протяжении 0.5 км.

Красные линии и параметры улично-дорожной сети проектируемого участка приняты в соответствии с Региональными нормативами.

1.4 Инженерная инфраструктура

Проектом предусматривается централизованное электроснабжение; суммарная расчетная электрическая нагрузка проектируемых объектов (без учета наружного освещения) составляет-480 кВт.

Прокладка линии электропередач вдоль проектируемых дорог

Водоснабжение предусмотрено из шахтных  колодцев либо одиночных скважин, расположенных в границах каждого земельного участка.

Водоотведение бытовых стоков отводится в закрытые автономные канализационные септики. Отвод дождевых вод решить открытой сетью, состоящей из уличных  канав с выпуском на рельеф местности.

Газоснабжение проектируемой жилой застройки в настоящее время возможно только баллонное.

Проектом предусматривается местная система теплоснабжения ввиду отсутствия централизованного;

Для расчета требуемых мощностей инженерного оборудования рекомендуется применять таблицу технико-экономических показателей.

2. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | площадь |
| 1 | Общая площадь участков для индивидуального жилищного строительства кв. м. в т.ч. плотность жилого фонда | 72.5 6-7.7 | 45680 |
| 2 | Территория под зону отдыха | 1.4 | 903 |
| 3 | Площадь дорог, пешеходных дорожек кв. м. | 14.6 | 9167 |
| 4 | Площадь озеленения общего пользования кв. м. | 11.5 | 7231 |
| 5 | Количество участков для ИЖС |  | 31 |
| 6 | Расчетное количество проживающих, чел плотность населения чел./га (рег норм. град. проект. табл.20) |  | 59 13 |
| 7 | Общая площадь территории кв. м. | 100 | 62999 |